不联网授权管理门禁控制器手册

不需要联网 具有限时 限次功能 防复制卡

更新时间：2019 – 05 – 28

目录

一、	性能参数	2

二、	系统结构	3

三、	设备硬件	4

1.	设备图片	4

2.	接线方法	4

3.	拔码说明	6

四、	卡名称说明	6

五、	操作流程	7

1.	制作母卡	8

2.	控制器授权并设置机码	8

3.	控制器管理	9

4.	权限管理（定义开门权限）	10

5.	发卡器授权	12

6.	制作专属卡	12

7.	卡片管理	12

8.	注销卡	13

9.	增加黑名单	14

10.	删除黑名单	14

六、	声音提示	15

附件一：8位拨码器对照表	16

附件二：防复制IC卡扇区数据格式	18

本文件所指控制器，是无485通信功能、无需联网、通过管理中心软件和写卡器来进行授权的IC不联网门禁管理系统；所指写卡器也叫发卡器。

# 性能参数

- 低成本不联网门禁控制器，极高的性价比

- 有小体积、高性能、操作简便

- 直接母卡刷卡授权，用拨码设置机号

- 黑名单功能（680张，可扩展）

- 按钮、长开、长闭控制

- 输出为常开、常闭2种状态，输出为干接点开关量信号

- 可以替换的天线，可以根据安装需要，选择不同尺寸的天线

- 地址使用拨码开关

- 拨码设置开门时间为1秒或者5秒

- 优秀的读卡性能，距离可达5-9cm

- 超强的抗干扰能力，可在金属板前面安装

- 扩展引出控制线

- 设置刷卡使用次数（6万次），也可不设置次数限制

- 卡有效期（截止日期）功能

- 电压：12V电流：100mA

- 卡片防复制

- IC不联网机：卡片容量 80000张

- 电梯不联网机：卡片容量75000张

# 系统结构

本系统使用不联网授权方式，权限写入IC卡片，控制器使用IC嵌入式门禁机，不和电脑进行联网授权；经写卡器授权后的卡才能刷开对应的门。

一个最小的授权系统必须包括一个写卡器，一个IC嵌入式门禁控制器，若干IC用户卡。

写卡器：硬件和IC嵌入式门禁控制器一样，但有不同的功能，发卡器在电脑桌面上通过USB接口连接软件使用，进行授权发卡等操作。

控制器：安装在门禁位置，需要用母卡授权后才能安装使用。一个系统最多可以安装208个不同机码的控制器，相同机码的控制器台数不受限制。

# 设备硬件

# 设备图片

写卡器（USB接口）              嵌入式控制器                不联网一体机

不联网电梯控制器

# 接线方法

以不联网授权一体机为例。嵌入式控制器接线请第二部分参考嵌入式控制器接线图

| 引脚 | 标识 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12V+ | 12V电源正 |
| 2 | GND | 电源地 |
| 3 | NC | 常闭端 默认状态下与COM连通 |
| 4 | COM | 公共端 |
| 5 | NO | 常开端 默认状态下与COM断开 |
| 6 | FIRE | 火警开门输入 |
| 7 | LOCK | 长锁门 |
| 8 | EXIT | 出门按钮 |

说明：其中出门按钮、长锁门、长开门需要和电源GND相接生效。

锁输出端子由常开、常闭、公共端组成。接线的时候公共端必须接，另外根据接线的设备选择常开或者常闭。

电锁一般接线方法：

电源正极 ——　公共端（COM）

锁正极 ——　常闭NC（常开NO）

锁负极　——　电源负极

断电开锁：当断开电源时，锁打开；阳极锁、磁力锁等通电闭合的设备选择常闭（NC）

通电开锁：当接通电源时，锁打开；阴极锁、电控锁等通电断开的设备选择常开（NO）

接线图参考:

说明：门禁控制器如果与锁或其他设备共用一个12V电源，需用12V3A以上直流电源；控制器最好与锁或其他设备分开供电。

# 拔码说明

机号拨码对应表　(此拨码机为二进制，逢二进一)

| 拨码 机号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ON |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ON |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ON | ON |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ON |  |  |  |  |  |
| 5 | ON |  | ON |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | ON |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | ON |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  | ON |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | ON |  |
| 128 |  |  |  |  |  |  |  | ON |
| 255 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |

拔号对照例图：

“3位拨码”功能说明：on为启用状态

1号调整开门时间：默认5秒，启用开门时间为1秒。

2号管理模式：用母卡授权时启用，授权完拨回。

3号复位控制器时启用。

“8位拨码”功能说明：

1：机号为0： 任何注册的卡刷卡即开门（母卡和黑名单除外）。

2：详细拨码详见“附件一”

# 卡名称说明

普通卡：也就是用户用来开门的授权卡。其扇区记录了可以进出的门以及电梯和楼层。该功能使用2个连续的扇区，使用相同的密码加密。

母卡：记录整个系统使用的密码和扇区。用来给控制器授权。

黑名单转移卡：用来把黑名单的卡号存储到控制器上，使控制器知道那些卡是黑名单卡。当某个是黑名单的卡刷卡的时候，控制器会直接注销该卡，使其失效。

时间卡：用来同步控制器的时间

# 操作流程

安装IC授权软件：双击IC不联网管理软件安装包，点“下一步”，完成安装。登录，默认用户名为admin, 密码为空（不填）

1：制作母卡（母卡只用来给控制器和发卡器授权）：在发卡器上放置一空白 IC ，在软件中打开系统卡管理界面，输入授权密码(必须牢记)，点击制作授权卡，完成母卡制作。同一管理系统中，可以制作多张母卡，但母卡设置的密码必须相同。

2：控制器授权并设置机码：逐一给每个控制器通电然后用母卡刷卡授权（3位拨码的mast拨到ON；老款设备机号必须为255号时才能授权），授权操作就是用母卡在控制器感应区上刷一下，听到一声长鸣既授权成功。

设置机码：控制器上有一个拔码器，可以简单的把每一台控制器设置成1-208等不同的2进制的机码，设置机码的目的是为了达到发卡时区分权限的目的，也就是不同的卡可以开不同机码的控制器。机码的设置请参考不联网门禁控制器授权管理操作说明书。

3、控制器管理：在软件中控制器界面，在对应的编号上双击打开登记框，录入系列号，名称，地址机号，点确定保存。

4、设置权限：在软件中预定义权限管理界面，在空白处点右键，新增定义不同的权限，不同的权限选择能刷卡打开对应的某台控制器或某几台控制器。

5、发卡器授权：将母卡放在发卡器上面，打开系统卡界面，点击发卡器授权，提示设置成功即完成发卡器授权操作，每次打开软件或发卡器断开都必须对发卡器进行授权才能使用。

6、制作专属卡：将一张空白卡放到发卡器上，在软件中系统卡界面，点击制作专属卡。

7、卡片管理	：将制作好的专属卡放到发卡器上，在软件中卡片管理界面，左边空白处点右键，增加卡片对话框中，填写工号，姓名等信息，确定保存，选择增加的卡片点击左下角空白卡片注册完成卡片加密，然后在这个人员信息上点右键，选择发卡权限，打开对话框，选择预设好的权限（也可启用单独设置权限、有限期、刷卡次数），点右上边的写入权限按钮，完成授权。

现在拿此用户卡就可以刷开对应授权机号的控制器了。

不联网授权发卡步骤分解:

# 制作母卡

注意：一个项目最少需要制作一张母卡，如果需要多张则必须密码相同，母卡不能做其他用途

- 连接发卡器到电脑USB上。

- 在发卡器上放一张空白IC卡。

- 打开系统卡界面，在授权密码里面输入6位密码。『请牢记密码』

注：默认密码为：888888或123456；用户在制作母卡时，为了安全，最好自行设置密码。

- 单击“制作授权卡（母卡）”，发卡器提示音出现，同时软件提示制作成功。

# 控制器授权并设置机码

注意：控制器必须用母卡授权才能使用。

- 把控制器连通电源（注意：红线接电源+12V，黑线接电源负极）

- 把控制器上3位拔码的第2位（Mian Card）拔为ON状态

- 用母卡在控制器上刷一下，控制器会长鸣一声，即对控制器进行授权完成

- 退出（Mian Card 拔为非ON状态,再在8位拔码上设置你所需要设置的机号（见机号设置说明，进行拔码），才能进行登记控制器管理。

# 控制器管理

在软件主界面，点选“控制器”，进入控制器列表界面在空白界面上点右键,选择”增加”打开新增控制器对话框,如图:

名称：输入“二单元控制器”（客户根据门禁安装位置进行定义）

序列号：123542（注:此序列号在控制器上出厂标贴号码上查看）

地址：即“机号”。与每一台控制器拔码设置同步登记，拔码是多少号，这里就登记多少号。

如：把一台控制器（已用母卡授权过的），安装于二单元楼出入口，把它定义为2号机，机号就输入“2”。  点“确认”即完成一台控制器登记。

不联网电梯：设备是不联网电梯时勾选。

楼层显示偏移：设备为不联网电梯时设置有效。默认楼层号从1开始递增，设置偏移后初始楼层号等于1加偏移数。

如，显示偏移5，此电梯楼层即从6开始。

重复操作，添加多个控制器。

# 权限管理（定义开门权限）

- 点选“定义权限”，打开权限管理界面。

- 软件自带一个ALL Door的权限,但这个权限并没有选择要打开的控制器。如果要使用此权限，双击打开，在权限明细对话框中勾选定义此权限能开启的控制器，确定保存即可。如要定义其他更多权限，请进行下面操作。

- 在空白处点右键，选择“增加”。在弹出的权限编辑框中填写相关信息：

名称：填写权限名，要便于记忆识别和分类查询

级别：权限对应的不同级别的用户卡片

普通卡：可以设置权限打开某个或某些控制器的用户卡，可以设置截卡日期和刷卡次数

通卡：　可以打开所以控制器的管理卡

无有效期卡：没有截止日期的用户卡

有效期：设置此权限的有效期时间，即用户卡的使用截止日期

启用次数：如选择此项并填写次数，此权限就受此处设置次数的限制，超过刷卡次数，刷卡无效

选择控制器对应的门：点击控制器编号前面选择方框□，选中后方框中会有一个绿色的小勾

权限设置例一：能够打开所有控制器的权限，相当于通卡。

权限设置例二：能打开小区东门和一单元的权限

权限设置例三：刷卡后能刷开指定楼层的权限（下图权限为10-15层权限）

说明：某一权限就是指能开若干（一个或多个或全部）门的权力

# 发卡器授权

把母卡放在发卡器上，打开软件系统卡界面点“发卡器授权”，提示成功后拿开母卡，授权完成。

注意：只要发卡器没有断电，只需要给发卡器授权一次，后面的操作均无需再对发卡器授权。如果发卡器断电过，就必须对发卡器进行授权操作。

# 制作专属卡

- 在发卡器上面放一个空白的IC卡

- 打开系统卡界面，点击“制作专属卡”，提示成功后拿开，专属卡制作完成（只有制作成专属卡才能完成后面的卡片管理中的注册和授权。）

# 卡片管理

- 在发卡器上面放一张制作好的IC专属卡

- 打开卡片管理界面，界面空白处，单击鼠标右键，选择“增加”，弹出新增人员编辑框：

工号：根据需要编制填写，最好有规律，易识别。
姓名：输入卡片用户姓名，或IC卡丝印卡号，为了便于后期管理，最好姓名和卡号都登记上去。

其他信息可以不填，也可以在后期去完善编辑；编辑人员信息，只需要双击列表中人员名称，打开编辑框即可操作。

- 在人员列表中选择要进行授权发卡的人员信息上面点右键，选择发卡授权，打开发卡授权编辑框：

卡号：此号为每张IC卡自身ID号，可直接点右边“读卡号”直接读出

权限：选择已经预定义好的权限，也可以选择“单独设置”权限，单独设置时，需重新选择卡级别、设置有效期和启用刷卡次数功能。

级别：权限对应的不同级别的用户卡片

普通卡：可以设置权限打开某个或某些控制器的用户卡，可以设置截卡日期和刷卡次数

通卡：　可以打开所以控制器的管理卡

无有效期卡：没有截止日期的用户卡

有效期：设置此权限的有效期时间，即用户卡的使用截止日期

启用次数：如选择此项并填写次数，此权限就受此处设置次数的限制，超过刷卡次数，刷卡无效

选择控制器对应的门：点击控制器编号前面选择方框□，选中后方框中会有一个绿色的小勾点“确认”即完成一个用户的发卡授权；

- 单击卡片管理界面左下角“空白卡片注册”，提示成功。（空白卡注册就是对专属卡对应扇区进行加密处理）

- 点击界面下面的 “写入权限”按钮， 提示成功完成授权

依照以上操作，对所有卡依次进行登记授权操作。授权后的卡就可以刷开对应授权的门。

# 注销卡

在母卡对发卡器已授权的前提下操作。

- 注销母卡

打母卡放到发卡器上，打开“系统卡”管理界面，点击“注销授权卡（母卡）”，提示成功完成母卡注销

- 注销用户卡

- 把母卡拿开

- 在发卡器上面放上需要注销的卡

- 打开“系统卡”界面或“卡片管理”界面，单击“卡片注销”

说明：注销后的卡可以重新注册使用；母卡和用户卡注销必须在该母卡授权的发卡器上操作才能完成。

# 增加黑名单

增加黑名单卡是将丢失或不再使用的卡列入黑名单，注销开门权限，使其不能开门的操作

在“卡片管理”界面中人员列表中选择要加入黑名单的人员，点右键，选择在“转黑名单”

- 在发卡器上面放上用来装载黑名单的专属卡

- 打开“黑名单”界面，点击右边的“空白卡注册”按钮，完成黑名单卡注册。

- 选择左边列人员信息表中需要加入黑名单卡的人（选择最多5个黑名单），单击右边“写入黑名单卡”按钮，完成黑名单卡写入操作

- 装有黑名单的卡到每个控制器上刷卡，有声音提示即可，操作后这些黑名单卡将不能再打开此控制器,同时卡片的权限也被清除了

# 删除黑名单

删除黑名单卡是以前的黑名单卡恢复开门权限，使其重新能开门的操作

- 在发卡器上面放上用来装载黑名单的专属卡

- 打开“黑名单”界面，选择需要取消的最多5个黑名单的卡号，单击右边“取消片中黑名单”按钮

- 装有需要取消黑名单的卡到每个控制器上刷卡，有声音提示即可

- 打开“黑名单”界面，选择要取消的黑名单，右键选择“恢复白名单”

- 重新对此卡进行专属卡注册 空白卡注册 权限写入等操作后，即可使用

【技术说明】

注册卡片会使用2个扇区的空间，母卡管理界面可以看到使用的扇区号，包括其后面一个扇区都会被使用。如果使用专属卡功能，还会再使用该扇区号的前面一个扇区，也就是要占用一共3个扇区。

# 声音提示

无效卡：提示3声

有效卡：提示2声未注册卡：提示3声，第一声较长

黑名单：注销成功长声，注销不成功为4声

刷卡长声，且不开门，即为复制卡或者被复制！

# 附件一：8位拨码器对照表

防复制IC不联网机，最大支持208机号；旧版本 IC不联网 ，最大支持128机号。

| 地址 | 编码 | 地址 | 编码 | 地址 | 编码 | 地址 | 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 36 | 36 | 71 | 1237 | 106 | 2467 |
| 2 | 2 | 37 | 136 | 72 | 47 | 107 | 12467 |
| 3 | 12 | 38 | 236 | 73 | 147 | 108 | 3457 |
| 4 | 3 | 39 | 1236 | 74 | 247 | 109 | 13467 |
| 5 | 13 | 40 | 46 | 75 | 1247 | 110 | 23467 |
| 6 | 23 | 41 | 146 | 76 | 347 | 111 | 123467 |
| 7 | 123 | 42 | 246 | 77 | 1347 | 112 | 567 |
| 8 | 4 | 43 | 1246 | 78 | 2347 | 113 | 1567 |
| 9 | 14 | 44 | 346 | 79 | 12347 | 114 | 2567 |
| 10 | 24 | 45 | 1346 | 80 | 57 | 115 | 12567 |
| 11 | 124 | 46 | 2346 | 81 | 157 | 116 | 3567 |
| 12 | 34 | 47 | 12346 | 82 | 257 | 117 | 13567 |
| 13 | 134 | 48 | 56 | 83 | 1257 | 118 | 23567 |
| 14 | 234 | 49 | 156 | 84 | 357 | 119 | 123567 |
| 15 | 1234 | 50 | 256 | 85 | 1357 | 120 | 4567 |
| 16 | 5 | 51 | 1256 | 86 | 2357 | 121 | 14567 |
| 17 | 15 | 52 | 356 | 87 | 12357 | 122 | 24567 |
| 18 | 25 | 53 | 1356 | 88 | 457 | 123 | 124567 |
| 19 | 125 | 54 | 2356 | 89 | 1457 | 124 | 34567 |
| 20 | 35 | 55 | 12356 | 90 | 2457 | 125 | 134567 |
| 21 | 135 | 56 | 456 | 91 | 12457 | 126 | 234567 |
| 22 | 235 | 57 | 1456 | 92 | 3457 | 127 | 1234567 |
| 23 | 1235 | 58 | 2456 | 93 | 13457 | 128 | 8 |
| 24 | 45 | 59 | 12456 | 94 | 23457 | 129 | 18 |
| 25 | 145 | 60 | 3456 | 95 | 123457 | 130 | 28 |
| 26 | 245 | 61 | 13456 | 96 | 67 | 131 | 128 |
| 27 | 1245 | 62 | 23456 | 97 | 167 | 132 | 38 |
| 28 | 345 | 63 | 123456 | 98 | 267 | 133 | 138 |
| 29 | 1345 | 64 | 7 | 99 | 1267 | 134 | 238 |
| 30 | 2345 | 65 | 17 | 100 | 367 | 135 | 1238 |
| 31 | 12345 | 66 | 27 | 101 | 1367 | 136 | 48 |
| 32 | 6 | 67 | 127 | 102 | 23467 | 137 | 148 |
| 33 | 16 | 68 | 37 | 103 | 12367 | 138 | 248 |
| 34 | 26 | 69 | 137 | 104 | 467 | 139 | 1248 |
| 35 | 126 | 70 | 237 | 105 | 1467 | 140 | 348 |

| 地址 | 编码 | 地址 | 编码 | 地址 | 编码 | 地址 | 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | 1348 | 176 | 568 | 211 | 12578 | 246 | 235678 |
| 142 | 2348 | 177 | 1568 | 212 | 3578 | 247 | 1235678 |
| 143 | 12348 | 178 | 2568 | 213 | 13578 | 248 | 45678 |
| 144 | 58 | 179 | 12568 | 214 | 23578 | 249 | 145678 |
| 145 | 158 | 180 | 3568 | 215 | 123578 | 250 | 245678 |
| 146 | 258 | 181 | 13568 | 216 | 4578 | 251 | 1245678 |
| 147 | 1258 | 182 | 23568 | 217 | 14578 | 252 | 345678 |
| 148 | 358 | 183 | 123568 | 218 | 24578 | 253 | 1345678 |
| 149 | 1358 | 184 | 4568 | 219 | 124578 | 254 | 2345678 |
| 150 | 2358 | 185 | 14568 | 220 | 34578 | 255 | 12345678 |
| 151 | 12358 | 186 | 24568 | 221 | 134578 |  |  |
| 152 | 458 | 187 | 124568 | 222 | 234578 |  |  |
| 153 | 1458 | 188 | 34568 | 223 | 1234578 |  |  |
| 154 | 2458 | 189 | 134568 | 224 | 678 |  |  |
| 155 | 12458 | 190 | 234568 | 225 | 1678 |  |  |
| 156 | 3458 | 191 | 1234568 | 226 | 2678 |  |  |
| 157 | 13458 | 192 | 78 | 227 | 12678 |  |  |
| 158 | 23458 | 193 | 178 | 228 | 3678 |  |  |
| 159 | 123458 | 194 | 278 | 229 | 13678 |  |  |
| 160 | 68 | 195 | 1278 | 230 | 23678 |  |  |
| 161 | 168 | 196 | 378 | 231 | 123678 |  |  |
| 162 | 268 | 197 | 1378 | 232 | 4678 |  |  |
| 163 | 1268 | 198 | 2378 | 233 | 14678 |  |  |
| 164 | 368 | 199 | 12378 | 234 | 24678 |  |  |
| 165 | 1368 | 200 | 478 | 235 | 124678 |  |  |
| 166 | 2368 | 201 | 1478 | 236 | 34678 |  |  |
| 167 | 12368 | 202 | 2478 | 237 | 134678 |  |  |
| 168 | 468 | 203 | 12478 | 238 | 234678 |  |  |
| 169 | 1468 | 204 | 3478 | 239 | 1234678 |  |  |
| 170 | 2468 | 205 | 13478 | 240 | 5678 |  |  |
| 171 | 12468 | 206 | 23478 | 241 | 15678 |  |  |
| 172 | 3468 | 207 | 123478 | 242 | 25678 |  |  |
| 173 | 13468 | 208 | 578 | 243 | 125678 |  |  |
| 174 | 23468 | 209 | 1578 | 244 | 35678 |  |  |
| 175 | 123468 | 210 | 2578 | 245 | 135678 |  |  |

对应数字拨到ON，其他不动。

# 附件二：防复制IC卡扇区数据格式

普通注册授权卡

第1个扇区的第0块

| 位置 | 代称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Year | 减2000后的值，BCD码 |
| 1 | Month | BCD码 |
| 2 | Day | BCD码 |
| 3 | Hour | BCD码 |
| 4 | Minute | BCD码 |
| 5-6 |  | 内部使用 |
| 7 | CardType | 0 固定 表示授权卡 |
| 8 | CardLevel | 0普通卡1无限制卡2无有效期 |
| 9 | Rand | 随机数，每次写卡产生，表示卡片被重写 |
| 10 | FunMast | bit0全部楼层，bit2使用次数限制 |
| 11 | CardTimesH | 有效次数 高位 |
| 12 | CardTimesL | 有效次数 低位 |
| 13-15 |  | 3字节卡片编号，从0开始；高位在前（15是个位数） |

无限制卡：不受门、有效次数、电梯地址、电梯楼层、有效期的限制，都可以开。

第1个扇区的第1块

| 位置 | 代称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0-15 | Bit128 | 表示可以开启128个门， |

第1个扇区的第2块

| 位置 | 代称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | A | 第1个电梯的地址 |
| 1 | B | 第2个电梯的地址 |
| 2 | C | 第3个电梯的地址 |
| 3 | D | 第4个电梯的地址 |
| 4 | E | 第5个电梯的地址 |
| 5 | F | 第6个电梯的地址 |
| 6-15 |  | 第(22-31)*8bit个门 地址从176到248 （未用） |

表示总共可以最多选择6个电梯

第2扇区第0-2块

用来存储6个电梯每个楼层的权限

| 块 | 位置 | 代称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0-7 | Bit 64 | 第1个电梯的64层 |
| 0 | 8-15 | Bit 64 | 第2个电梯的64层 |
| 1 | 0-7 | Bit 64 | 第3个电梯的64层 |
| 1 | 8-15 | Bit 64 | 第4个电梯的64层 |
| 2 | 0-7 | Bit 64 | 第5个电梯的64层 |
| 2 | 8-15 | Bit 64 | 第6个电梯的64层 |

母卡

母卡用来存储普通注册卡的密码，以及开始使用的扇区的第一个扇区号码。

只固定使用第3扇区,也就是2扇区第0块，结构如下

| 块 | 位置 | 代称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | 备用 |
| 0 | 1 |  | 备用 |
| 0 | 2 | SectorNumber | IC卡数据第1个扇区号 1-14，即前面注册卡锁使用的2个连续扇区的第一个扇区的号码 |
| 0 | 3-14 | Password | IC卡验证密码，A模式 |
| 0 | 15 | XOR | 前面15个数字的校验，异或 |

密码由6位字符组成，存储为12个字节。转换算法如下

void DoKey6_12(unsigned char *key,unsigned char *buff)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<6;i++){

key[i*2]   = ((~buff[i])& 0xF0) |(buff[i]>>4);

key[i*2+1] = (((~buff[i])<<4)& 0xF0) |(buff[i]&0x0F);

}

}

例子：000004C378C378C378C378C378C37804，表示密码为888888，加密用户卡扇区4和5。

黑名单卡

第1个扇区的第0块

| 位置 | 代称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Year | 减2000后的值，BCD码 |
| 1 | Month | BCD码 |
| 2 | Day | BCD码 |
| 3 | Hour | BCD码 |
| 4 | Minute | BCD码 |
| 5 | Second | BCD码, 有效期 |
| 6 | StLevel | 楼层数 固定64 |
| 7 | CardType | 11表示增加黑名单,12 表示删除黑名单 |
| 8 |  | 0 |
| 9 |  |  |
| 10-15 |  |  |

第1块 登记的黑名单卡号，最多5个

| 块 | 位置 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0-2 | 3byte | 第1个黑名单的卡号 |
| 0 | 3-5 | 3byte | 第1个黑名单的卡号 |
| 0 | 6-8 | 3byte | 第1个黑名单的卡号 |
| 0 | 9-11 | 3byte | 第1个黑名单的卡号 |
| 0 | 12-14 | 3byte | 第1个黑名单的卡号 |

时间卡

第1个扇区的第0块

| 位置 | 代称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Year | 减2000后的值，BCD码 |
| 1 | Month | BCD码 |
| 2 | Day | BCD码 |
| 3 | Hour | BCD码 |
| 4 | Hour | BCD码 |
| 5 | Minute | BCD码 |
| 6 | Second | BCD码,时间 |
| 7 | SetTime | 固定值3 写时间 |
| 8 |  | 0 |
| 9 | CompanyCode | 公司代码0xEA |

用来同步时间，把时间写到卡上，然后用卡到控制器上刷卡，则控制器会更新自己的时间。