云在线双通道门禁控制器

【Plus B版】

2018-06-07

工作原理

在门禁控制器上刷卡（密码、身份证、二维码、指纹、指静脉、人脸、RFID、Modbus传感器）后，实时传输到云端服务器，服务器处理接收到的数据，向控制器做出应答，控制器根据应答做出对应的反应，比如开门。同时可以语音播报和LCD屏幕显示。

要求设备和服务器之间保持网络通信，可选TCP、Http协议。

特性

- 支持2个WG读卡器接口，支持WG2、WG34等协议，通过web可配置。

- 2组485接口，2组按钮开关量输入，2组报警输入，2个继电器控制输出，1个继电器报警。

- 可外接2组温湿度传感器，采集温度和湿度，设置报警范围产生报警。

- 直接支持2个232输入，如二维码、身份证采集仪、静脉指纹仪、指纹模块、RFID读头。

- Web界面配置连接人脸抓拍摄像机，实现人脸云端验证。

- 支持485通讯传输，可以实现自有485设备通讯控制。支持12组modbus传感器采集数据。

- 支持二代身份证采集仪，可以采集身份证信息，包括照片。

- 485支持语音模块，实时现场播报合成语音，如“欢迎光临，李经理！”，由服务器软件控制。

- 485支持485类型的读头，包括带显示屏的485读头。

- 支持LCD屏幕显示，实现现场屏幕显示。

- 支持TCP/IP、Http协议。

- 可选支持WIFI和GPRS模块（功能受限不支持人脸和照片功能）。

- Http协议支持域名和IP地址服务器，支持自定义URL路径，适合云端应用开发。

- Http 支持Post和Get 方式提交数据，2种方式任选，同时支持长连接方式。

- 支持AES128加密，自定义秘钥，数据更安全。

- 提供SDK开发包，以及Demo代码。

- 人脸识别提供百度、腾讯等第3方人脸算法的demo。

参数

| 电源 | 12VDC |
| --- | --- |
| 接口 | 1个RJ45 2个232端口 DB9针 2个485接口* |
| 输入 | 2个按钮 2个门磁 1个报警 1个火警 |
| 门禁请求 | 2个刷卡密码、2个（静脉、指纹、二维码、身份证），1个RFID、1个人脸 |
| 输出 | 2个锁控制 1个报警 |
| 读头 | 2个WG接口 |
| 485 | Poris 485读头 LCD485读头 LCD显示屏 语音输出 |
| 扩展口 | 4组输入 |
| 其他接口 | 2组温湿度1线接口，2个温度和2个湿度检测 |
| 电源输出 | 1个USB供电口（5VDC），1组5V直流电源 |
| 支持协议 | HTTP TCP UDP |
| PCB尺寸 | 100.5mm*210mm |

*485接口默认为1个，可选配2个

云在线门禁控制器应用场景

【场景1】

无人值守的自助设施的门禁管理，如24小时的ATM机、无人超市。

【场景2】

分布地域大的工厂和场地，不方便局域网布线的地方，如果方圆几公里的化工厂的各个大门、基站、气象站、环境监测站、电力变压站、连锁店、校园、主题公园等。

【场景3】

临时性的公共场所，如几天的展览馆入口。

【场景4】

无人值守的公益性区域，如公园、展览馆等。

【场景5】

售票分散的收费场所，如主题公园、游乐场所。如“世界之窗”。

【场景6】

有众多公司单位工厂的公共入口，可以开发具有多企业登录的管理系统。

【场景7】

小区入口，可以专门设置访客自助门禁点，可以用手机扫描门口二维码，向业主（管理中心）申请进入密码许可。

【场景8】

所有以上场景，都可以通过发送二维码信息给客人，客户收到二维码后作为进入的凭证。

【场景9】

所有以上场景，都可以自行开发服务器系统，实现各种使用身份证和二维码信息的票务系统，根据收到的身份证和二维码进行鉴别，鉴别中采用各种业务逻辑进行运算，从而实现各种业务需求。

【场景10】

所有需要门禁控制的项目，如极客、快速实现的项目等。

云在线门禁控制器部署方案

【方案1—局域网】

云门禁控制器—局域网交换机—私有云(服务软件)

【方案2—因特网】

云门禁控制器—局域网交换机—路由器——因特网—云服务

【方案3—路由器】

云门禁控制器—路由器——因特网—云服务

【方案4—4G】

云门禁控制器—4G路由器(SM卡)—4G网络——因特网—云服务

【方案5—手机】

云门禁控制器—AP路由器—WiFi—手机热点——因特网—云服务

网络配置界面

文件结束！