485电梯楼层控制器

智能电梯楼层控器是485控制标准系列中的一种，采用标准的485工业串行口9600波特率通讯，距离可达1200米，一条总线可以接255台各类485门禁控制器；每块控制板有32个输出，可连接1个扩展板，输出控制接口可以合计达到64个，可配置输出常开常闭，软件兼容全部类型的联网控制器。该控制器多用于电梯楼层控制、智能机柜控制等用途。

性能特性

标准 485通讯，多级防雷、防浪涌保护

大容量Flash存储器，保存数据断电10年不丢失

全部芯片采用进口全新原装，满足工业级要求，满足更广泛的工作环境

所有的输入接口带光耦保护，系统更可靠

每个板支持32路输出，支持常开常闭通过跳线或软件转换

可以再增加扩展板，达到64路输出

增加楼层信号板，支持访客对讲联动功能

开放时间多达16组，每组可选择不同的鉴别方式

支持16层直达模式

多种鉴别方式：卡、卡+密码、密码、双卡

支持远程操作开关

支持紧急按钮输入，实现火警联动或紧急情况下电梯的正常使用

支持一楼行程开关输入

Weigand接口兼容26、34、37协议，具有光耦保护

支持单独设置每张卡的有效期

所有门禁设备支持混合安装

性能参数

卡容量：         20000张

记录存量：       60000条

报警容量：       60000条

通讯方式：       485

通讯距离：       1200米

读 卡 器：      wiegand（韦根）协议

开门方式：       单卡、密码、卡+密码、双卡、软件远程

标准接口

读 卡 器：        1个

控制输出：        32个

火警输入：        1个

楼层按钮：        32个( 采集板)

限位输入：        1个

485 通讯：        1个

基本参数

主板尺寸：       218×136×32mm

主板颜色：       深蓝 (标准版)

主板重量：       约450克

机箱尺寸：       285×240×82mm

380×300×75mm(大箱)

机箱颜色：       黑色

机箱重量：       约1400克(大箱2400克)

工作温度：       <60℃

环境湿度：       10% ~ 95% R.H

工作电压：       DC 12V

工作电流：       < 100mA

额定功率：       ≤5W

断电保护：       10 年

应用领域

政府机关、 科研机构、 厂矿企业

智能大厦、 写字楼、 办公楼

智能小区、 高档别墅、 出租屋

通讯机房、 银行金融机构、 金库

军事设施、 监狱

院校学府、 医院 宾馆酒店