IC不联网电梯控制器

IC卡不联网授权管理智能电梯楼层控制器，不需要联网安装，通过管理软件和写卡器，将楼层控。制权限写入 Ic卡中，实现刷卡选层或刷卡直达的功能。因为不用布线、所以安装成本低、使用简。单、管理方便。每一块控制板有32个控制输出，接一个扩展板可以达到64个控制输出。读卡识别器直接使用，有5米长的感应天线，能够直接对授权卡进行识别。管理软件同时可以对同一IC卡，进行不联网门禁进行授权管理。

性能特性

不联网，软件授权管理

高性能 Flash 存储器，保存数据断电 10 年不丢失

全部芯片采用进口全新原装，满足工业级要求，满足更广泛的工作环境

所有输入接口带光耦保护，系统更可靠

每个板支持 32  路输出，支持常开常闭通过跳线

支持访客对讲联动功能，根据对讲协议定制

485 扩展接口与楼宇对讲信号对接，可实现访客对讲联动

通过 485 线连接两块控制板时、可以扩展到 64 路输出

支持刷卡直达模式

支持卡使用有效期、刷卡次数限制功能

支持黑名单

支持报警及同步输出

读卡天线支持 5 米通讯距离，安装范围广

支持与不联网门禁混合使用，同一张卡同时支持不联网的门禁和电梯楼层控制

更多扩展口，支持更多功能定制

性能参数

卡 容 量：  无限制 
记录存量：  无 
报警容量：  无
通讯方式：  不联网  
读 卡 器：  自带 IC 感应线圈 
开门方式：  单卡
读卡类别：  IC卡

不联网电梯拨码，最大支持208机号（相同机号的设备可无限个；用户卡最多可授权6个机号<或全部机号>）

标准接口

读 卡 器：  1个

控制输出：  32个

火警输入：  1个

限位输入：  1个

扩展接口：  1组

电源输入：  1组

基本参数

主板尺寸： 222×125×22mm

主板颜色： 深蓝 ( 标准板 )

主板重量： 约 500 克

机箱尺寸： 320×270×75mm

350×280×75mm( 大箱 )

机箱颜色： 黑色

机箱重量： 约 1200 克 ( 大箱 1600 克 )

工作温度：  <60℃

环境湿度：  10% ~ 95% R.H

工作电压：  DC  12V

工作电流：  < 300mA

额定功率：  ≤5W

断电保护：  10 年

应用领域

政府机关、 科研机构、 厂矿企业

智能大厦、 写字楼、 办公楼

智能小区、 高档别墅、 出租屋

通讯机房、 银行金融机构、 金库

军事设施、 监狱

院校学府、 医院 宾馆酒店