485嵌入式门禁控制器

嵌入式门禁控制器是485通讯门禁系列中的一种，根据自带感应线圈的读卡器类别分为ID和IC两种，是目前国内最小的嵌入式联网控制器，采用标准的工业串口通讯，通讯距离可达1200米，一条总线可以接255台设备；内置一个读卡器材（ID或IC），可外接一个体Wiegand通讯方式的读卡器，实现进出刷卡，主要应用于安装位置小的地方，嵌入安装到楼宇对讲设备中，实现小区门禁功能。该门禁控制器装上外壳，可做为联网门禁一体机单独或与其他联网门禁混合安装使用；IC控制器支持不联网管理授权方式使用。

性能特性

标准 485通讯，多级防雷、防浪涌保护

全部芯片采用进口全新原装，满足工业级要求，更广泛的工作环境

日本松下高品质继电器，更高开关寿命

支持黑名单功能(仅IC)

支持IC卡授权功能，实现脱机授权，支持有效期(仅IC)

支持读扇区功能(仅IC)

支持更换不同尺寸感应天线

支持外接读卡器，实现进出都刷卡，兼容韦根26/34的读卡器、指纹机等

开放时间多达16组，每组可选择不同的鉴别方式

多种鉴别方式：卡、卡+密码、密码、双卡、自由通行、定时开关门、定时报警

支持远程操作开关、锁门

支持跨机区域防潜返

支持多个报警事件的报警输出，如无效卡、无效时间、门报警、门开超时

支持单独设置每张卡的有效期

所有门禁设备支持混合安装

性能参数

卡容量：         30000张

记录存量：       60000条

报警容量：       60000条

通讯方式：       485

通讯距离：       1200米

认识设备：      wiegand（韦根）协议

读卡距离：       3 – 9 cm(自带线圈感应距离)

开门方式：       单卡、密码、卡+密码、双卡、软件远程、自由通行、按钮、定时

标准接口

读 卡 器：        1个

感应线圈：        1个

火警输入：        1个

出门按钮：        1个

门磁输入：        1个

485 通讯：        1个

基本参数

主板尺寸：       78×52×12mm

主板颜色：       深蓝

线圈尺寸：       ID  47×47×4mm

75×41×4mm

85×65×4mm

IC  56×55×5mm

50×40×5mm

84×61×3mm

主板重量：       约60克

外壳尺寸：       115×75×22mm

外壳颜色：       黑色

外壳重量：       约50克

工作温度：       <60℃

环境湿度：       10% ~ 95% R.H

工作电压：       DC 12V

工作电流：       < 80mA

额定功率：       ≤5W

断电保护：       10 年

应用领域

现代小区、写字楼、办公场所

地方较小需要安装门禁的地方

其他设备中需要嵌入门禁控制器的应用环境