TCP/IP嵌入式门禁控制器

以太网嵌入式门禁控制器是TCP/IP网络门禁系列中的一种，是目前国内最小的嵌入式以太网门禁控制器，使用标准的工业TCP/IP网络通讯，在一个管理系统中设备台数可以不受限制；内置一个IC或ID读卡线圈，可外接一个Wiegand读卡器，实现进出刷卡；控制器内置Web管理平台，可直接对控制器进行设置管理；主要应用于安装位置小的地方，嵌入安装到楼宇对讲设备中，实现小区门禁功能。该门禁控制器装上外壳，可做为网络门禁一体机单独使用，或与其他各种联网系列门禁混合安装使用。

性能特性

直接集成10M TCP/IP通讯，具有优异的传输性能

大容量Flash存储器，保存数据断电10年不丢失

硬件自带Web服务器，可以不安装软件实现管理和实时临控

全部芯片采用进口全新原装，满足工业级要求，更广泛的工作环境

日本松下高品质继电器，更高开关寿命

支持选择读取扇区内卡号，Web上自由设置扇区和密码(仅IC)

支持外接读卡器，实现进出刷卡，兼容韦根26/34的读卡器、指纹机等

每个门的开门时间多达 16 组，每组可选择不同的鉴别方式

多种鉴别方式：卡、密码、卡+密码、双卡、自由通行、定时开关门、定时报警

支持远程操作开关门、锁门；支持跨区域防潜返、

支持多个事件的报警输出，如无效卡、无效时间、门报警、门开超时

数据主动发送，传输不受控制器数量限制

支持单独设置每张卡的有效期；可更换多种尺寸的感应线圈

所有门禁设备支持混合安装

配合软件支持考勤、实时在线巡更功能；支持多用户多机实时管理监控

装网络摄像头，配合多功能电子地图，可实现网络实时监控和视频抓拍

性能参数

卡容量：         30000张

记录存量：       60000条

报警容量：       60000条

通讯方式：       TCP/IP

通讯距离：       软件管理不受距离限制

读 卡 器：       wiegand（韦根）协议

读卡距离：       3 – 7 cm

开门方式：       单卡、密码、卡+密码、双卡、软件远程、自由通行、按钮、定时

标准接口

读 卡 器：        1个

感应线圈：        1个

火警输入：        1个

出门按钮：        1个

门磁输入：        1个

电锁输出：        1个

TCP/IP通讯：      1个

基本参数

主板尺寸：       78×84×25mm

主板颜色：       深蓝

线圈尺寸：       ID  47×47×4mm

75×41×4mm

85×65×4mm

IC  56×55×5mm

50×40×5mm

84×61×3mm

主板重量：        约80克

外壳尺寸：        115×75×22mm

外壳颜色：        黑色

外壳重量：        约50克

工作温度：       <60℃

环境湿度：       10% ~ 95% R.H

工作电压：       DC 12V

工作电流：       < 150mA

额定功率：       ≤5W

断电保护：       10 年

应用领域

现代小区、写字楼、办公场所

地方较小需要安装门禁的地方

其他设备中需要嵌入式门禁控制器的应用环境