
[image: image1.png]



485联网门禁一体机系列（6款）
    门禁一体机是 485联网门禁产品中的一个系列，包括显屏一体机、密码一体机和刷卡一体机，使用标准的 485工业串口通讯，通讯距离可达 1200 米，是专门为门禁一卡通工程配套使用而设计；根据其识别卡的不同种类，分ID 和 IC 两种型号；外接一个 Wiegand 读卡器，实现双向进出刷卡。 具有性能稳定、通讯快、容量大、兼容性强、价格实惠等特性，能与其他门禁控制器配套混合使用于门禁一卡通工程中，其卓越性能在国内外众多大型门禁系统工程和一卡通系统案例中得到广泛证实。
性能特性

标准 485 通讯，多级防雷、防浪涌保护

大容量 Flash 存储器，保存数据断电 10 年不丢失

全部芯片采用进口全新原装，满足工业级要求，满足更广泛的工作环境

所有输入接口带光耦保护，系统更可靠

可显示人名、时间、卡号等信息

每个门的开放时间多达 16 组，每组可选择不同的鉴别方式

多种鉴别方式：卡、卡+密码、密码、双卡、自由通行、定时开关门、定时报警

支持远程操作开关门、开关火警、开关报警、锁门

支持跨机区域防潜返

支持多个事件的报警输出，如无效卡、无效时间、门报警、门开超时

所有 Wiegand 接口兼容 26、34、37 协议，具有光耦保护

支持单独设置每张卡的有效期

所有门禁设备支持混合安装

配合软件支持考勤、实时在线巡更功能

装网络摄像头，配合多功能电子地图，可实现网络实时监控和视频抓拍
性能参数
卡容量：         30000张 

记录存量：       60000条 

报警容量：       60000条 

通讯方式：       485 

通讯距离：       1200米 
认识设备：      wiegand（韦根）协议
读卡距离：      3 – 9 cm(自带线圈感应距离)

开门方式：      单卡、密码、卡+密码、双卡、软件远程、自由通行、按钮、定时

标准接口

读 卡 器：        1个

火警输入：        1个

按钮输入：        1个
电锁输出：        1个

485 通讯：        1个

门磁输入：        1个

门铃接口：        1个
基本参数

主板尺寸：       110×73×17mm 

主板颜色：       深蓝

主板重量：       约150克 

外壳尺寸：       122×80×20mm 

外壳颜色：       黑色 /灰色
含壳重量：       约200克 

工作温度：       <60℃ 

环境湿度：       10% ~ 95% R.H 

工作电压：       DC 12V 

工作电流：       < 80mA 

额定功率：       ≤5W 

断电保护：       10 年

应用领域

政府机关、 科研机构、 厂矿企业
智能大厦、 写字楼、 办公楼

智能小区、 高档别墅、 宾馆酒店
院校学府、 医院

应用于以上及所有需要考勤来配套使用的门禁一卡通工程中

