IC不联网机
    不联网管理中心授权管理门禁控制器是不联网门禁系列中的一款，设备无通信功能、无需联网，通过授权管理软件和写卡器将开门权限写入到  IC 卡中， 实现授权开门的功能。  控制器还具备限制刷卡次数和刷卡时间的功能，设备可以嵌入式安装到其他设备中，也可一体式安装；此控制器与电梯楼层控制器配合使用，作为前端识别设备，可以实现不联网对电梯选层按钮进行授权管理。居民小区、无人值守通讯机房等不方便布线的场所适合使用此设备。

性能特性

低成本不联网门禁控制器，极高的性价比；

体积小、高性能、操作简便；

管理卡片数量不授限制；

直接母卡刷卡授权，用拨码设置机号；

地址使用拨码开关；

防复制IC不联网机，最大支持208机号,（相同机号的设备可无限个）；旧版本 IC不联网 ，最大支持128机号（相同机号的设备可无限个）；

对卡片可以批量授权管理；

黑名单功能；时间卡功能；

按钮、长开、长闭控制；

输出为常开、常闭 2 种状态，输出为干接点开关量信号；

可以替换的天线，可以根据安装需要，选择不同尺寸的天线；

配备火警输入接口和锁门接口

跳针设置开门时间为 1 秒或者 5 秒；

优秀的读卡性能，距离可达 5-9cm；

超强的抗干扰能力，可在金属板前面安装；

扩展引出控制线；

设置刷卡使用次数（6 万次）和使用截止时间，也可不设置和不限制

性能参数

读卡类型：IC 卡

读卡距离 ：5- 9cm(自带线圈感应距离)

卡  容  量 ： 无限制

记录存量： 无

开门方式 ： 刷卡   按钮   火警

数据库：ACCESS 或 SQL

开门时间：1 秒或 5 秒

刷卡限制：限时和限次

黑名单数量：680 张，可扩展

机号拔码：0-255

标准标识

12V+     12V 正极

GND     12V 负极

NC       常闭

COM     公共端

NO       常开

FIRE      火警

LOCK     锁门

EXIT      按钮

基本参数

主板尺寸： 98×71×12mm

75×58×12mm

主板颜色： 深蓝

线圈尺寸： 98×71×12mm

75×58×12mm

50×40×5mm

主板重量： 约 80 克

外壳尺寸： 123×80×20mm

外壳颜色： 黑色

外壳重量： 约 60 克

工作温度：  <60℃

环境湿度：  10% ~ 95% R.H

工作电压：  DC  12V

工作电流：  < 60mA

额定功率：  ≤3W

断电保护：  10 年

应用领域

智能小区、出租屋，通讯机房，闸机、通道，电梯楼层控制，

需用到限次、限时功能的地方，不方便布线的场所，造价低的工程，配套其他设备实现一卡通应用。