闸机控制器

嵌入式WEB使用说明

演示控制器：固件时间：Mar 13 2019 14:12:33, Config:	D1812,TFTP,GateBox,RS485

第一项、	监控	2

第二项、	参数	2

第三项、	门	5

第四项、	485读卡器	6

第五项、	开放时间	7

第六项、	卡	8

第七项、	网络	9

附件一：闸机控制器做客户端连B/S软件	10

1.	设置BS软件监听IP及端口	10

2.	在网站上添加控制器	11

3.	控制器WEB页面的设置	11

- 监控

展示控制器的基本状态。

状态：在接有门磁的情况下可以看到门的开关状态

控制：点击按钮后控制器输出相应的动作

实时记录：显示实时记录

- 参数

设置控制器的参数

火警时间：由火警输入信号产生的火警的持续时间

报警时间：由报警输入信号产生的报警的持续时间（主动触发报警）

挟持密码：在人员被威胁开门的时候,可以通过输入挟持密码来隐蔽地求助。输入此密码，门会正常打开，同时后台会产生一条报警。

禁止连续刷卡：针对特定卡设置一个时间段内不能连续刷，单位为0.1s，默认填8为0.8s

卡加密码最大间隔：当识别方式为“卡+密码”时，“刷卡”和“按密码”两步操作间的最大时间间隔，超过此时间系统提示“无效密码”。

卡加密码控制方向：默认控制“进出双方向”，若选“进”则在进方向为“卡+密码”，“出”的方向仍为“单卡识别”

þ任意卡开闸：勾选后，所有读卡器能识别到的卡均能开闸。

þ启用首卡开闸：勾选后，第一个人刷卡后，后面的人才能刷。还需要设置开放时间段分组等于10

þ开放时间内次数限制：勾选启用开放时间限次功能，另需到开放时间内去设置次数，控制方向以及循环周期。

禁止有效卡连续刷 （可以跨控制器）

时间长度：设置一个时间段禁止有效卡连续刷，还需要设置开放时间段分组等于1

方向：禁止有效卡连续刷作用于哪个方向（进，出，进出）

þ超过时间禁止刷

þ记录事件

输入口功能

þ输入做按钮：默认为按钮。勾选后，输入端子1和GND 或2和GND 为按钮输入。

þ按钮记录为刷卡：勾选后按钮记录为进门，可用于按钮计次功能（新增卡号6000的人员）

þ输入做门磁：勾选后，输入端子1和GND 或2和GND 为门磁输入。

þ关闭门磁即关闭输出：不勾选时，在“开门时间”结束后才关闭输出。勾选后，只要门磁关闭，输出即时关闭。（防尾随）

þ输入做通行判断：通常连接红外等设备，判断刷卡后是否通行。

þ单输入计数：默认不勾选即需要2个输入来完成一次通行，勾选后只需1个。

输入灵敏度： 输入信号的灵敏度，可看作是输入信号持续时间长短的响应量。如输入信号只持续0.001s, 如果设备灵敏度低的话，则乎略掉这个信号。值介于0~50之间数字越小越灵敏。

通行判断

刷卡后通过时间：在刷卡后超过此时间仍未通行，则提示进门超时/出门超时。

þ无障碍运行

þ双通道通行(4组红外)

þ非法通过报警

þ触发1个输入即报警

þ通过超时报警

þ报警输出为2个继电器

485口配置

波特率： 数据信号对载波的调制速率。

þ输出到LCD屏幕(波特率9600)：通过485外接LCD屏时需勾选启用。

þ旧版本LCD屏幕

þ 输出到LED屏幕(波特率9600)：通过485外接LED屏时需勾选启用。

þ输出到语音板(波特率9600)：通过485外接语音板时需勾选启用。

þ485的数据传输给TCP指令0xB1

þ TCP指令0xB1输出485数据

þ外接485转换板：通过485外接语音板时需勾选启用。

显示屏显示保持时间：显示屏显示内容的持续时间（完成后切换到待机状态）

- 门

开门时间(秒)：控制器继电器断开或连通的时间

开门超时(秒)：门打开后多少时间后是门开超时。必须接门磁此功能才能起作用。

þ开门时间太长产生报警记录

门报警：门被非法打开时产生报警（需接门磁）

开门时间太长：门打开时间过长产生报警（需接门磁）

无效卡：无效卡产生报警

无效时间：无效时间产生报警

报警时间(秒)：报警输出的时候，在报警输出点持续的时间。（被动触发报警

自定义事件

þ由语音板控制事件播报

进：þ勾选启用，并可自定义事件名称

出：þ勾选启用，并可自定义事件名称

无效：þ 勾选启用，并可自定义事件名称

þ播报包括人名：播报形式如 “人名+自定义事件”

- 485读卡器

设置485读头

状态：	勾选启用

型号：	选择已整合好485协议的读头型号

卡号为WG26格式

进门读头：填写进门485读卡器的序列号

出门读头：填写出门485读卡器的序列号

- 开放时间

序号：	16组开放时间段

状态：	勾选启用

从：开始时间（在24小时内切割时间段）

到：结束时间（在24小时内切割时间段）

星期：勾选启用

防潜返：勾选启用防潜返功能（进和出必须成对出现，即刷了“进”后必须刷“出”）

识别方式：选择识别方式，如：单卡识别、密码、卡或者密码…

有效期：在设置的时间之前有效

分组：某些功能启用时需将此分组值设置>0

刷卡次数：开放时间内的限刷次数

方向控制：选择在什么方向上开启“开放时间内限次”功能

次数循环周期：1表示每天3表示每月 4表示每年，如果选择其他数值，就表示不循环，刷完后就不能再刷了，当对用户卡进行下载操作时，循环周期复位。

- 卡

状态：	勾选启用

姓名：用户卡姓名

卡号：卡号不能重复

密码：密码不能重复（4-8位）

有效期：卡片有效期。必须更改为有效时间，不然提示“无效开放时间”。

权限：可查看到此用户启用的开放时间。

- 网络

本机信息

IP地址：控制器IP，可在此修改。

端口：控制器内部或交换机路由器内的端口。

网关：网关是一个设备或者计算机系统，它主要是用来连接两种不同的网络。

子网掩码：指明一个IP地址的哪些位标识的是主机所在的子网，以及哪些位标识的是主机的位掩码。

DNS服务器：是进行域名(domain name)和与之相对应的IP地址 (IP address)转换的服务器。

客户模式连接

通讯模式：设备作为客户端

服务器地址：服务器IP地址

服务器端口：服务器端口号

# 附件一：闸机控制器做客户端连B/S软件

准备条件：

 在外网服务器上已安装好B/S软件。(本例服务器IP为139.199.168.230)

 在本地局域网内连上闸机控制器。(本例控制器IP为192.168.0.92)

## 设置BS软件监听IP及端口

展开系统菜单> 配置> 监听配置

在服务器地址中选择正确的IP。端口填写5000~10000间未被占用的任意数。

注意：此处填写的端口号以后在控制器WEB页需要对应填写（第三步）。

## 在网站上添加控制器

序列号和IP填写正确，通信模式选择“As TCP Client”

## 控制器WEB页面的设置

用浏览器访问控制器的IP地址，登录控制器嵌入式WEB管理页面。推荐使用Google Chrome

(默认帐号admin/888888)

进入“网络”页面

勾选设备作为客户端，填写正确的服务器IP及端口号（前面设置的监听端口）

强调：本次操作中所涉及到的端口，必须添加防火墙入站规则，否则会影响通讯。如果服务器架设在阿里云或其他云端注意开放安全组权限。